ОСОБЕННОСТИ  ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА  ПРИ  ВЫРАЩИВАНИИ

СЛОЖНОЛЕГИРОВАННЫХ  КРУПНОГАБАРИТНЫХ  
ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ  КРИСТАЛЛОВ

Васецкий С.И., Заславский Б.Г., Колесников А.В., Кудин А.М., Митичкин А.И.

Институт сцинтилляционных материалов НАНУ (Харьков, Украина) kolesnikov@isc.kharkov.com

Приводятся результаты исследований по выращиванию крупногабаритных кристаллов CsI, активированных Tl+ и дополнительно легированных Na+ и CO32–. В данной работе, в основном, легирование рассматривается с позиций целенаправленного изменения теплофизических свойств материала с целью изменения условий тепломассопереноса в растущем кристалле. На примере кристалла CsI(Tl) сформулированы принципы, позволяющие оптимизировать значения концентраций примесей по критериям улучшения условий роста кристаллов и обеспечения заданных сцинтилляционных характеристик выросших кристаллов. Предложены способы введения примесей в кристалл, позволяющие получать кристаллы с контролируемым содержанием всех трех примесей одновременно. Дается объяснение механизма влияния примесного состава кристалла на процессы тепломассопереноса в ростовой установке.