ВЛИЯНИЕ  ВЯЗКОСТИ  РАСПЛАВА  НА  ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС

ПРИ  РОСТЕ  МОНОКРИСТАЛЛОВ

Гюлбудагян С.Р., Хачатрян В.А.

АОЗТ ”ЛТ-ПИРКАЛ” (Ереван, Армения)

samwel@ltp.am

При выращивании монокристаллов из расплава происходят колебания температуры, имеются трудности измерения радиального и осевого градиентов температуры непосредственно в зоне кристаллизации, из-за чего затрудняется оптимальное управление процессом роста температурой.

Предлагается в качестве второго параметра для описания и управления динамическим процессом роста кристаллов из расплава применять вязкость. Это обусловлено тем, что:

- Вязкость является одной из фундаментальных параметров, характеризующих процесс массотеплопереноса [1].

- Вязкость очень чувствительна по отношению к температуре и находится от нее в прямой и определенной зависимости μр=A ∙ l B/T, где А и В – константы, вычисляемые опытным путем [2].

- При направленной кристаллизации роста форма мениска расплава, диаметр кристалла и ориентация уклона фронта кристаллизации при вертикальном росте кристаллов находятся в непосредственной зависимости от вязкости расплава. При горизонтально-направленной кристаллизации, характер движения расплава в кювете зависит от высоты канавки и величины вязкости.

- В вязкотекучем состоянии в котором находится расплав перед зоной кристаллизации, термическая временная и механическая предистория расплава отражается на кинетике и характере структуры образования.

В зависимости от величины высоко вязкого состояния, от времени существования и величины макрообразования, эти упорядочивания проявляются в структурной и физико-химической «памяти» кристаллов.

Влияние вязкости на тепломассоперенос при росте монокристаллов описывают в математических формулах, характеризующих динамическое равновесие процесса кристаллизации из расплава.

Эффективным способом стабилизации процесса роста монокристаллов является стабилизация вязкости расплава в зоне перед фазовым превращением. Определение режима, при котором устанавливается оптимальное значение вязкости, осуществляется графическим путем из зависимости ℓg μp = ƒ (1/T τ), где  μp - вязкость расплава, Па ∙ с, Т – температура, 0С,  τ – время, ч.

- Крокстон К. Физика жидкого состояния, пер. с анг., М., 1978.

- Дж. Перри  Справочник инженера химика, Л.:Химия, 1969, т.1, с.26.