Инверсия  фронта  кристаллизации  при  разращивании  
галлий-гадолиниевого  граната  в  процессе  Чохральского

Буденкова О.Н., Юферев В.С.

# Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН (С.-Петербург, Россия)

olganb@mail.ioffe.ru

Бульканов А.М., Иванов И.А.

# ЗАО «НИИ Материаловедения» (Москва, Россия)

Калаев В.В.

# ОАО «Софт-Импакт» (С.-Петербург, Россия)

Проведено численное исследование вариаций форм фронта кристаллизации галлий-гадолиниевого граната на стадии разращивания кристалла. При моделировании в расплаве учитывалась сила плавучести, вызванная перепадом температур, и вынужденная конвекция из-за вращения кристалла. При расчете радиационно-кондуктивного теплообмена корректным образом учитывается перенос тепла излучением в кристалле, а также  рассматривается различный характер отражения излучения от поверхности кристалла. Показано, что зеркальное отражение на поверхности кристалла приводит к более сильному прогибу фронта кристаллизации и задерживает развитие вынужденной конвекции в расплаве. Однако инверсия фронта происходит при одном и том же радиусе кристалла и в случае зеркальной, и в случае диффузной поверхности кристалла.