ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ГЕТЕРОФАЗНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ In, Sn  И ИХ ОКСИДОВ

Гончаров Е.Г., Касаткина Е.В., Логачева В.А., 
Лукин А.Н., Мячина Т.А., Ховив А.М.

# Воронежский госуниверситет (Воронеж, Россия)

kcmf@main.vsu.ru

Исследован процесс формирования тонкопленочных гетерофазных структур на основе олова и индия при термическом оксидировании в потоке кислорода при атмосферном давлении, а также изучен механизм взаимодействия индия с тонкими пленками оксидов олова (II, IV) и олова с тонкими пленками оксида индия при вакуумном отжиге. Металлические пленки получены методом магнетронного напыления на подложки монокристаллического кремния. С помощью рентгеновской дифрактометрии и электронной микроскопии определены состав, морфология и кристаллическая структура пленок после отжига. Термообработка структуры In/Sn/Si, при температуре 723 К приводит к формированию ITO-оксида, полученная при этом пленка - поликристаллическая с достаточной степенью однородности. Установлена зависимость между конфигурацией межфазных границ и механизмом формирования ITO-структур. Показано, что при отжиге в вакууме при T=773 К и остаточном давлении Р=0,33.10-2 Па структур In/SnO/Si и In/SnO2/Si, наблюдается восстановление олова и окисление индия, в то время как в системе Sn/In2O3/Si, происходит замещение атомов индия на атомы олова в кубической решетке оксида индия. Исследование оптического поглощения данных гетерофазных структур указывает на преимущественное существование в пленках как минимум двух фаз с прямозонными оптическими переходами в интервалах 2,5-3,0 эВ – узкозонная фаза (возможно In2O, SnO) и широкозонная 3,5-4,5 эВ (In2O3 и SnO2 –тетрагональной модификации).